УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

цифрового развития и связи

Нижегородской области 
от «___» ____________ 20 ___ г. № _____

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

при подключении абонентов

к региональной государственной информационной системе

«Система электронного документооборота Нижегородской области»

- Принятые термины и сокращения

Абонент СЭДО – исполнительный орган Нижегородской области, орган местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области и подведомственные указанным органам организации, а также юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, имеющие доступ в СЭДО в соответствии с заключенным соглашением об информационном взаимодействии при эксплуатации СЭДО;

АПКШ – аппаратно-программный комплекс шифрования;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ГИС – государственная информационная система;

ИС – информационная система;

КСПД - корпоративная сеть передачи данных Правительства Нижегородской области;

Мероприятия по ЗИ – Мероприятия по защите информации при подключении абонентов к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области»;

НСД – несанкционированный доступ;

Обладатель информации, содержащейся в СЭДО, от имени Нижегородской области – министерство цифрового развития и связи Нижегородской области;

Оператор СЭДО – государственное автономное учреждение «Центр координации проектов цифровой экономики» (ГАУ НО «ЦИТ»), осуществляющее деятельность по эксплуатации СЭДО, в том числе по обработке информации, содержащейся в базах данных СЭДО;

ОРД – организационно-распорядительные документы;

ПАК – программно-аппаратный комплекс;

ПО – программное обеспечение;

Пользователи СЭДО – сотрудники абонентов СЭДО, имеющие доступ к СЭДО, в том числе осуществляющие создание документов, регистрацию документов, подготовку проектов резолюций, создание и утверждение резолюций, а также исполнение поручений. Права пользователей СЭДО назначаются в соответствии с официальным запросом руководителя абонента СЭДО;

САВЗИ – средство антивирусной защиты информации;

СВТ – средство вычислительной техники;

СЗИ – система защиты информации;

СКЗИ – средство(а) криптографической защиты информации;

СрЗИ – средство(а) защиты информации;

СЭДО – региональная государственная информационная система «Система электронного документооборота Нижегородской области».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Мероприятия по защите информации предназначены для Оператора СЭДО и абонентов СЭДО, получающих доступ к закрытой части СЭДО:

- через WEB-браузер по протоколу HTTP с АРМ, подключенного к корпоративной сети передачи данных Правительства Нижегородской области;

- с помощью мобильного приложения по протоколу HTTPS (если пользователь использует мобильное АРМ (планшет).

СЭДО является ГИС регионального масштаба.

В отношении СЭДО выдан аттестат соответствия требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в ГИС третьего класса защищенности (К3), от 22.12.2025 №0075.00003.2025.

Выполнение настоящих Мероприятий по защите информации является обязательным при осуществлении информационного взаимодействия абонента СЭДО с СЭДО.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К РЕСУРСАМ ГИС

В целях подключения к ресурсам СЭДО абонент СЭДО выполняет комплекс организационных и технических мероприятий:

- выделяет АРМ, соответствующее требованиям, установленным настоящими Мероприятиями по защите информации;

- проводит оснащение, установку и настройку на АРМ комплекса средств защиты информации;

- организует защиту помещения (в котором расположено АРМ);

- назначает персонал, ответственный за работу на АРМ;

- утверждает комплект организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) для работы на АРМ;

- подтверждает Оператору СЭДО выполнение требований по защите информации предоставлением акта оценки выполнения мероприятий по защите информации на АРМ пользователя СЭДО для подключения к СЭДО.

  - Технические характеристики подключаемого АРМ

Минимальные системные требования (в т.ч. техническое обеспечение) для АРМ пользователя СЭДО:

- Стационарный персональный компьютер (стационарное АРМ):

- процессор: тактовая частота от 2,5 ГГц, наличие минимум 4 ядер;

- ОЗУ: не менее 8 Гб (рекомендуется);

- жесткий диск: 80 Гб и более;

- наличие интерфейса Ethernet - RJ-45;

- монитор с разрешением 1280х720 — минимальное разрешение, при котором блоки растягиваются на всю ширину экрана;

- монитор с разрешением 1440х900 - минимальное разрешение для комфортного отображения файлов документа и блоков документа рядом в две колонки (режим Splitview).

- клавиатура;

- манипулятор «Мышь».

Для работы с СЭДО на АРМ должно быть установлено ПО – web-браузер с поддержкой шифрования защищенных соединений по ГОСТ Яндекс-браузер/Chromium-Gost. В операционной системе должны быть выполнены корректные настройки часового пояса, даты и времени.

На АРМ не допускается использование технологий виртуализации, программных средств разработки и отладки приложений. Средства беспроводных технологий доступа (при их наличии) должны быть отключены/ извлечены.

Все оборудование АРМ должно находиться в технически исправном состоянии.

- Мобильный АРМ (планшет): операционная система для мобильных СВТ, имеющая действующий сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем.

Операционная система АРМ должна соответствовать заявленной в числе поддерживаемых в формулярах СрЗИ, используемых на АРМ

Для работы в СЭДО на АРМ должно быть установлено программное обеспечение:

- клиент СЭДО (совместимый с установленной операционной системой).

При использовании ПО на АРМ должны быть соблюдены условия лицензионных соглашений с разработчиками ПО. В операционной системе должны быть выполнены корректные настройки часового пояса, даты и времени.

На АРМ не допускается использование технологий виртуализации, программных средств разработки и отладки приложений.

Все оборудование АРМ должно находиться в технически исправном состоянии.

  - Организационные требования к АРМ

В отношении стационарного АРМ:

АРМ должно располагаться в границах контролируемой зоны абонента СЭДО (границами контролируемой зоны могут являться периметр охраняемой территории, ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории).

Корпус АРМ должен быть опечатан способом, обеспечивающим контроль за его несанкционированным вскрытием.

Не допускается подключение к АРМ мобильных устройств (смартфонов, планшетов, и т.п.) как в целях использования в качестве съемных носителей информации, так и с целью подзарядки устройства.

Программное обеспечение АРМ должно состоять из комплекса программных средств, обеспечивающих непосредственное выполнение технологического процесса обработки информации в СЭДО.

В отношении мобильных АРМ (планшетов):

- закрепить использование мобильного АРМ (планшета) за ответственным сотрудником Абонента СЭДО. Не допускать использование мобильного АРМ иными сотрудниками или иными лицами;

- не допускать подключение мобильного АРМ (планшета) к иным СВТ как в целях использования в качестве съемного носителя информации, так и с целью подзарядки устройства;

- обеспечить использование мобильного АРМ (планшета) в условиях, исключающих доступ к нему и ознакомление с защищаемой информацией посторонних лиц.

  - Состав средств защиты информации АРМ

    - Общие требования к составу средств защиты информации АРМ

На АРМ должны использоваться средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и имеющие техническую поддержку разработчика.

Состав средств защиты информации АРМ должен включать:

- сертифицированная операционная система семейства Linux, находящаяся в реестре отечественного ПО РФ и имеющая сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям доверия не ниже 6 уровня, профилю защиты ОС типа «А» 6 класса. В случае технической невозможности (несовместимости) использования сертифицированной ОС, необходимо в дополнение к ОС использовать наложенное сертифицированное ПО СрЗИ от НСД, находящееся в реестре отечественного ПО и имеющее сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям доверия не ниже 6 уровня и(или) РД СВТ не ниже 6 класса, поддерживающее в соответствии с документацией работу в используемой версии ОС;

- средство антивирусной защиты информации. Антивирусное ПО на АРМ должно быть сертифицировано ФСТЭК России (а при наличии ПО средства криптографической защиты информации – сертифицировано ФСБ России в соответствии с требованиями эксплуатационной документации СКЗИ (при наличии такого требования);

- АРМ должен иметь подключение к КСПД через программное СКЗИ или программно-аппаратное СКЗИ, совместимое с оборудованием КСПД, сертифицированное ФСБ России. Варианты подключения описаны в п. 2.3.2;

- подключение АРМ к внешним каналам связи должно быть обеспечено с применением сертифицированного ФСТЭК России средства межсетевого экранирования;

Необходимо проводить анализ защищенности АРМ не реже чем 1 раз в полгода (6 месяцев).

Для установки и настройки средств защиты информации могут быть привлечены:

- организация, имеющая лицензию ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;

- в случае поставки, установки или обслуживания СКЗИ – организация, имеющая лицензию ФСБ России на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Параметры настроек установленных на АРМ средств защиты информации должны быть выполнены в соответствии с эксплуатационной документацией и обеспечивать реализацию базового набора мер защиты информации в соответствии с приложением №2 к приказу Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» для третьего класса защищенности, адаптированного к структурно-функциональным характеристикам АРМ, информационным технологиям, особенностям функционирования АРМ.

В случае необходимости использования съемных носителей информации реализовать дополнительные организационные и технические меры, в т.ч. оснащение АРМ сертифицированными модулями по контролю использования съемных носителей информации. Применению на АРМ подлежат только учтенные установленным порядком съемные носители информации, разрешенные политиками средств защиты информации к использованию на данном АРМ. В случае необходимости использования в рабочем процессе съемных носителей информации предусмотреть использование на АРМ модулей контроля за использованием съемных носителей информации (настройка на уровне СрЗИ «белых» списков используемых носителей).

В случае невозможности выполнения требований по ограничению доступа в помещение и к АРМ посторонних лиц, организовать применение на АРМ средства защиты информации, обеспечивающего доверенную загрузку («Соболь», «Dallas-Lock» или иного), имеющего действующий сертификат ФСТЭК России

    - Способы (варианты) применения СКЗИ для подключения к ИС

Доступ абонента СЭДО к СЭДО может осуществляться с АРМ пользователя СЭДО при условии обязательного применения на стороне абонента СЭДО средств защиты, реализующих функции криптографической защиты информации в части организации защищенного канала (сессии).

Вариант № 1 – Применение АПКШ

Вариант подключения №1 применяется для АРМ пользователей СЭДО, в случае его расположения в сегменте сети, с уже организованным межсетевым взаимодействием через ПАК HW ViPNet с сетью ГАУ НО «ЦИТ» (14788), либо через АПКШ «Континент» (КСПД). ПАК должен иметь действующий сертификат соответствия требованиям ФСБ России и актуальную версию программного обеспечения.

В данном варианте оснащение АРМ пользователя СЭДО СКЗИ в программном исполнении не требуется.

Требования к наличию на АРМ СрЗИ:

- средство антивирусной защиты информации. Антивирусное ПО на АРМ должно быть сертифицировано ФСТЭК России, ФСБ России (при наличии такого требования в эксплуатационной документации к СКЗИ).

Структурная схема подключения (Вариант № 1) приведена на Рис. 1

Рис.1 - Структурная схема подключения (Вариант № 1)

Вариант № 2 – Применение ПО СКЗИ

Вариант подключения №2 применяется для АРМ пользователей СЭДО, для которых не подходит вариант подключения № 1.

Требования к наличию на АРМ СрЗИ:

- средство антивирусной защиты информации. Антивирусное ПО на АРМ должно быть сертифицировано ФСТЭК России, ФСБ России в соответствии с требованиями эксплуатационной документации средств криптографической защиты информации (при наличии требования);

- СКЗИ в программном исполнении: ПО «Континент-АП», либо ПО ViPNet Client. ПО СКЗИ должно иметь действующий сертификат соответствия требованиям ФСБ России. В случае отсутствия действующего сертификата соответствия требованиям ФСБ России, схема подключения должна быть согласована с Оператором СЭДО в отдельном порядке.

Структурная схема подключения (Вариант № 2) приведена на Рис. 2

Рис.2 - Структурная схема подключения (Вариант № 2)

    - Настройки СрЗИ от НСД

Настройки СрЗИ от НСД должны включать следующие настройки:

- парольная политика:

- количество ошибок ввода пароля до блокировки учетной записи – от 3 до 10;

- время блокировки учетной записи в случае превышения количества попыток ввода неправильного пароля – от 5 до 30 мин;

- максимальный срок действия пароля – не более 120 дней;

- минимальная длина пароля – не менее 8 символов;

- наличие цифр в пароле – Вкл;

- наличие спецсимволов в пароле – Вкл;

- наличие в пароле строчных и прописных букв – Вкл;

- блокировать подключение неразрешенных и незарегистрированных USB-устройств – Вкл;

- аудит, контроль целостности системных файлов ОС и реестра – Вкл;

- очистка освобождаемого дискового пространства – Вкл;

- включены журналы:

- журнал аудита входа в систему;

- журнал управления учетными записями;

- журнал управления политиками безопасности.

- блокирование незадействованных сетевых устройств.

    - Настройки антивирусного ПО

На АРМ должно использоваться антивирусное ПО, входящее в реестр отечественного ПО и имеющее сертификат ФСТЭК/ ФСБ России.

Настройки антивирусного ПО должны обеспечить:

- актуальность антивирусных сигнатурных баз;

- антивирусную защиту АРМ в постоянном режиме;

- автоматическую проверку подключаемых USB-устройств.

  - Организация защиты помещений

В помещении с размещенным АРМ должны соблюдаться следующие условия:

- ограничение и контроль доступа посторонних лиц в помещение с размещенным АРМ;

- при нахождении в рабочем помещении посторонних лиц должен проводиться визуальный контроль их действий, исключающий возможность просмотра ведущихся работ на АРМ;

- расположение монитора АРМ должно исключать случайный просмотр информации на нем посторонними лицами и другими сотрудниками в том числе через окна помещения.

Мероприятия по ограничению и контролю доступа в помещение с расположенным АРМ включают:

- утверждение перечня лиц, допущенных в помещение;

- помещение, в котором размещено АРМ, имеет прочную входную дверь с замком, гарантирующим надежное закрытие в нерабочее время;

- окна помещения, в котором размещен АРМ, оборудованы металлическими решетками или ставнями, охранной сигнализацией или другими средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению посторонних лиц в помещения (в случае, если помещения расположены на первых и (или) последних этажах зданий, а также окна помещений находятся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц) – в случае установки на АРМ ПО СКЗИ в соответствии с вариантом подключения №2 или размещения ПАК в соответствии с вариантом подключения №1.

  - Требования к квалификации персонала абонента СЭДО

Пользователи, допущенные к работе на АРМ абонента СЭДО, подключенном к СЭДО, должны владеть навыками работы с персональным компьютером.

Лица, ответственные за обеспечение защиты информации, обрабатываемой с использованием АРМ, за внесение изменений в конфигурацию АРМ и средств защиты информации АРМ, за выявление инцидентов и реагирование на них, должны обладать достаточными для выполнения своих обязанностей знаниями и умениями.

Трудовой договор (соглашение о неразглашении) ответственных лиц, в том числе пользователей, допущенных к работе на АРМ, должны предусматривать обязанность незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о попытках шантажа и (или) склонения к сговору в целях создания способов, подготовки и проведения атак.

  - Состав ОРД

Абонент СЭДО должен разработать и утвердить в соответствии с установленным порядком комплект ОРД, включающий документы:

- о назначении:

- структурного подразделения или должностного лица (работника), ответственного за защиту информации, обрабатываемой в СЭДО с использованием АРМ;

- лица, ответственного за выявление инцидентов и реагирование на них;

- лица, ответственного за планирование и контроль мероприятий по защите информации, обрабатываемой в СЭДО с использованием АРМ;

- лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию АРМ и средств защиты информации АРМ, и их полномочий;

- лиц, доступ которых к СЭДО необходим в целях выполнения должностных обязанностей;

- лиц, допущенных к работе с СКЗИ на АРМ;

- лиц, допущенных в помещение, где размещен АРМ.

- определяющие:

- границы контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещается АРМ;

- права и обязанности пользователя АРМ;

- права и обязанности назначенных ответственных лиц;

- порядок администрирования и использования средств защиты АРМ;

- парольную политику при работе с АРМ;

- правила доступа в помещение с размещенным АРМ в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях (реализация мероприятий по ограничению физического доступа в соответствии с утвержденными правилами пропускного и внутриобъектового режимов);

- порядок учета машинных носителей информации;

- порядок внесения изменений в конфигурацию АРМ и средств защиты информации АРМ;

- порядок обнаружения и реагирования на инциденты, которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования АРМ и СЭДО и (или) к возникновению угроз безопасности информации.

Разрабатываемые ОРД должны содержать требования о защите информации, предъявляемые к ГИС не ниже третьего класса защищенности и требования, предъявляемые к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных не ниже третьего уровня защищенности персональных данных.

Работники абонента СЭДО, допущенные к работе на АРМ, должны быть ознакомлены с положениями утвержденных ОРД и с требованиями эксплуатационной документации на средства защиты информации, установленные на АРМ, под подпись.

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

После реализации абонентом СЭДО всех требований по защите информации, указанных в настоящих Мероприятиях по защите информации, абонент СЭДО проводит мероприятия по оценке и подтверждению выполнения мероприятий по защите информации на АРМ для подключения к СЭДО:

- приказом абонента СЭДО создается комиссия по проведению приемочных испытаний АРМ, подключаемого к СЭДО;

- комиссия проверяет выполнение всех требований, указанных в настоящих Мероприятиях по защите информации, в т.ч. наличие указанных средств защиты информации, оформленных актов установки и настройки средств защиты информации (включая акт установки на АРМ СКЗИ, подписанный организацией-лицензиатом ФСБ России);

- комиссия оформляет акт оценки выполнения мероприятий по защите информации на АРМ для подключения к СЭДО по форме, приведенной в приложении к настоящим Мероприятиям по защите информации. Акт оценки подписывается всеми членами комиссии, утверждается председателем комиссии;

- абонент СЭДО направляет официальным письмом в адрес оператора СЭДО копию акта оценки с письмом – подтверждением проведения необходимых мероприятий по формам, приведенным в приложениях к настоящим Мероприятиям по защите информации (приложения №1, 2).

В случае возникновения необходимости проверки установленных требований Оператор СЭДО вправе запросить у абонента СЭДО копии документов, указанных в акте оценки.

- АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИС

После успешного подтверждения выполнения требований по защите информации, Оператор СЭДО активирует учетную запись пользователя СЭДО, зарегистрированную за пользователем СЭДО подключаемого АРМ.

- УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИС

Управление конфигурацией АРМ и его системой защиты информации (внесение изменений в конфигурацию общесистемных и специальных программных и технических средств, включая средства защиты информации) должно осуществляться в соответствии с утвержденными абонентом СЭДО ОРД и требованиями действующего законодательства по защите информации.

Политики информационной безопасности, установленные на АРМ, в т.ч. в случае централизованного управления, не должны противоречить политикам настроек СрЗИ, указанным в п. 2.3 настоящих Мероприятий по защите информации.

Эксплуатация АРМ осуществляется в соответствии с инструкциями, регламентами, положениями ОРД, требованиями действующего законодательства.

При эксплуатации АРМ не допускается:

- вносить несанкционированные изменения в конфигурацию программных, программно-технических средств, СрЗИ;

- проводить обработку информации в случае обнаружения неисправностей в работе СрЗИ.

В случае необходимости использования АРМ в составе иных ИС (объектов информатизации):

- требования к АРМ могут быть усилены, в соответствии с классом иной ИС;

- не могут вноситься изменения в конфигурацию АРМ и СрЗИ, влияющие на подключение к СЭДО или ухудшающие параметры безопасности. Решение о внесении изменений в конфигурацию АРМ и его СЗИ, необходимые для подключения к иной ИС, должно приниматься с учетом оценки рисков нарушения функционирования СЭДО от внесения таких изменений;

- при необходимости работы нескольких пользователей на АРМ, каждый пользователь должен иметь персональный уникальный идентификатор учетной записи для его авторизации в АРМ. Запрещается использование одной и той же учетной записи разными пользователями. Учетные записи пользователей должны разграничивать доступ к ресурсам на основе установленных списков доступа с соблюдением принципа предоставления минимально необходимых привилегий.

В случае принятия решения о выводе АРМ из эксплуатации абонент СЭДО уведомляет об этом Оператора СЭДО.

Приложение №1 к «Мероприятиям по защите информации при подключении абонентов к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области»

Форма акта оценки выполнения мероприятий по защите информации на АРМ абонента СЭДО для подключения к СЭДО

| УТВЕРЖДАЮ Должность |  |
| --- | --- |
|  | ФИО |
| (подпись) |  |
| «_____» _______________ 202 ___ г. |  |

АКТ оценки выполнения мероприятий по защите информации в

(наименование абонента СЭДО)

для подключения к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области»

| Комиссия в составе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |
|  | (должность) | (ФИО) |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | (должность) | (ФИО) |
|  | (должность) | (ФИО) |
|  | (должность) | (ФИО) |

назначенная приказом от «_____» _______________ 20___ г. № _______________, провела оценку выполнения мероприятий по защите информации для подключения к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области» (далее – СЭДО), организованного в:

(полное наименование абонента СЭДО, ИНН)

Оценка мероприятий по защите информации проводилась на соответствие требованиям, изложенным в «Мероприятиях по защите информации при подключении абонентов к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области», утвержденных приказом министерства цифрового развития и связи Нижегородской области «_____» _______________ 20___ г. № ___ (далее – «Мероприятия по защите информации»).

Таблица 1 – Сведения об АРМ

| № п/п | Наименование АРМ (например: АРМ отдела кадров) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инв. №, зав. № АРМ |  |
|  | Тип АРМ (сист. блок/ моноблок) |  |
|  | Операционная система (версия, билд (номер сборки) |  |
|  | Адрес расположения АРМ (населенный пункт, ул., д., этаж, № помещения, наименование помещения) |  |

Таблица 2 – Ответственные лица

| № п/п | Зона ответственности | Должность | ФИО | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за защиту информации, обрабатываемой с использованием АРМ |  |  |  |
|  | Ответственный за выявление инцидентов и реагирование на них |  |  |  |

Таблица 3 – Мероприятия по ограничению и контролю доступа в помещение, с расположенным АРМ

| № п/п | Наименование мероприятий | Статус реализации (ДА/ НЕТ/ Иное) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечивается режим, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания лиц, не имеющих права доступа в помещения, где размещается АРМ |  |  |
|  | Правила доступа в помещения в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях утверждены |  |  |
|  | Перечень лиц, имеющих право доступа в помещения, утвержден |  |  |
|  | Помещение имеет прочную входную дверь с замком, гарантирующим надежное закрытие в нерабочее время |  |  |
|  | Окна помещений оборудованы металлическими решетками или ставнями, охранной сигнализацией или другими средствами, препятствующими неконтролируемому проникновению посторонних лиц в помещения. |  |  |

Таблица 4 – Перечень средств защиты информации, отметка о установке

| № п/п | Тип СрЗИ | Наименование | Производитель | Версия | Сведения о сертификате соответствия (рег. №, № сертификата соответствия, действует до) | Кем установлено/ настроено СрЗИ (Организация, должность, ФИО) | № лицензии ФСТЭК/ФСБ (на осуществление работ) | Дата установки/ настройки СрЗИ | Акт установки/ настройки СрЗИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | САВЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СКЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4** | СрЗИ от НСД |  |  |  |  |  |  |  |  |

*	пункт 1 таблицы заполняется в случае применения сертифицированной операционной системы

**	пункт 4 таблицы заполняется в случае применения на АРМ сертифицированного средства защиты от несанкционированного доступа

Таблица 5 – Перечень утвержденных организационно-распорядительных документов

| № п/п | Документ определяет | Реквизиты документа (название, дата утверждения, кем утвержден, реквизиты приказа об утверждении) |
| --- | --- | --- |
|  | Структурное подразделение или должностное лицо (работник), ответственное за защиту информации, обрабатываемой с использованием АРМ |  |
|  | Лицо, ответственное за выявление инцидентов и реагирование на них |  |
|  | Лицо, ответственное за планирование и контроль мероприятий по защите информации, обрабатываемой с использованием АРМ |  |
|  | Лица, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию АРМ и СрЗИ АРМ, и их полномочий |  |
|  | Лица, доступ которых к СЭДО необходим в целях выполнения должностных обязанностей |  |
|  | Лица, допущенные к работе с СКЗИ |  |
|  | Лица, допущенные в помещение, где размещен АРМ |  |
|  | Границы контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещается АРМ |  |
|  | Права и обязанности пользователя ИС |  |
|  | Права и обязанности лиц, ответственных: - за защиту информации, обрабатываемой с использованием АРМ; - за выявление инцидентов и реагирование на них; - за планирование и контроль мероприятий по защите информации, обрабатываемой с использованием АРМ; - за внесение изменений в конфигурацию АРМ и СрЗИ АРМ. |  |
|  | Порядок администрирования и использования СрЗИ АРМ |  |
|  | Парольная политика при работе с АРМ |  |
|  | Правил доступа в помещение с размещенным АРМ в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях |  |
|  | Порядок учета машинных носителей информации |  |
|  | Порядок внесения изменений в конфигурацию АРМ и СрЗИ АРМ |  |
|  | Порядок обнаружения и реагирования на инциденты, которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования АРМ и СЭДО и (или) к возникновению угроз безопасности информации |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

В результате оценки выполнения мероприятий по защите информации в

(наименование абонента СЭДО)

для подключения к СЭДО, комиссия установила, что:

- АРМ находится в технически исправном состоянии;

- АРМ соответствует техническим характеристикам (п. 2.1 «Мероприятий по защите информации»);

- в АРМ установлены и настроены средства защиты информации в соответствии с п. 2.3 «Мероприятий по защите информации»;

- утвержден комплект ОРД для подключения к СЭДО в соответствии с п.п 2.6 «Мероприятий по защите информации»;

- работники, допущенные работе на АРМ, ознакомлены с ОРД и с требованиями эксплуатационной документации на средства защиты информации, установленные на АРМ, под подпись. Уровень квалификации указанных лиц позволяет выполнять возложенные на них обязанности по обработке информации в СЭДО.

ВЫВОД

Мероприятия по защите информации на АРМ для подключения к СЭДО проведены и соответствуют требованиям «Мероприятий по защите информации».

| Комиссия в составе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
|  | (должность) | (ФИО) | (подпись) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (должность) | (ФИО) | (подпись) |
|  | (должность) | (ФИО) | (подпись) |
|  | (должность) | (ФИО) | (подпись) |

Приложение №2

к «Мероприятиям по защите информации при подключении абонентов к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области»

(оформляется на официальном бланке абонента СЭДО)

В адрес

государственного автономного учреждения

Нижегородской области

«Центр координации проектов цифровой экономики»

Направляем информацию о проведении мероприятий по защите информации для подключения к СЭДО _________________________.

(указывается наименование абонента СЭДО)

Автоматизированное рабочее место пользователя СЭДО по своему назначению и техническим характеристикам удовлетворяет требованиям, предъявляемым к подключению, указанным в Приложении №1 к «Мероприятиям по защите информации при подключении абонентов к региональной государственной информационной системе «Система электронного документооборота Нижегородской области», утвержденным приказом министерства цифрового развития и связи Нижегородской области от «___» ____________ 20 ___ г. № ________________.

Приложение: копия акта оценки, на __ л.

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО) |  | (Подпись) |

Сформированы с учетом минимальных системных требований, предъявляемых для ОС, прикладного ПО общего назначения, набора СрЗИ, а также их совместимости

В случае выбора варианта ответа «Иное», необходимо описать реализацию в столбце «Дополнительные сведения».

Указывается в случае если помещения расположены на первых и (или) последних этажах зданий, а также окна помещений, находятся около пожарных лестниц и других мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц.

В случае привлечения организации – лицензиата ФСТЭК/ ФСБ